经颅磁刺激仪技术参数要求

产品功能配置：双通道

1、多组重复性经颅磁刺激

2、具有仿真生物电刺激功能

3、设备功能可同时使用也可单独使用。

4、提供品牌电脑一体机设备，屏幕不小于19寸电脑显示屏，分辨率不低于1920*1080。配有病例打印机。

技术参数

1、操作简便、具有资料存贮统计打印功能。

2、磁疗输出部分基本参数：治疗体磁感应强度可分三档：低、中、高，强度范围0～18mT

3、治疗体磁场频率： 0~50Hz±1Hz

4、电疗输出部分基本参数：主频普≦20Hz可调。

5、治疗体数量及特点：每个经颅磁治疗帽不少于6个治疗体，头围部分治疗体可以横向移动，也可根据头围大小调节治疗帽子的弹力带。

6、配备4个及以上治疗帽，能同时治疗多个病人，治疗帽的各导线连接部位能承受不小于20N拉力。

7、微震按摩功能：震动幅度：4档可调，震动频率：5档可调

8、治疗体经颅磁输出强度和频率具有专用工具进行检测。

9、设备具有开路闭锁功能。

10、时间选择：治疗仪具有定时功能。

11、系统页面可在液晶电脑显示屏中直观显示，除进行针对病人的剂量选择，治疗模式和时间选择操作外，界面可直观显示治疗波形，并对患者的病例进行储存，调读，打印。

12、恒流输出特性，输出负载变化±50％时，输出电流变化不大于5％。

13、病种选择：最好具有可根据不同疾病选择治疗模式功能。

14、电极数量：耳后电极可同时连接2对电极，且最大输出电流强度≦30mA；60级可调，多种模式的无序波进行治疗。

15、具备神经康复评定工具。评定方式能灵活多样。

16、具有电子信息产品监督检验院出具的产品检验报告、具有中华人民共和国版权局出具的计算机软件著作权证书。

17、提供原厂质量保证书，售后服务期限不低于36个月，通过专业质量体系认证（提供证明文件）。