经颅多谱勒（TCD）技术参数要求

1、通道：双通道/九深度

2、FFT采样率:128、256、512、1024

3、探头流速20cm/s 一1000  cm/s

- 取样容积范围:1mm一20mm.

5、探头深度范围:6-196 mm

6、增益范围:5-60 dB

7、动态范围:5dB一40 dB

8、角度补偿范围: 0～89°。

9、滤波调节的范围:50-800Hz。

10、扫描时间: 满足2.6s、3.1s、3.9s、5.2s、7.8s（5档）

11、谱图色阶:≥6种，操作界面可调节

12 、检查参数：收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）、加速度（a）、频宽指数（SBI）、热指数（TI）、短暂高强度信号(HITS)等

13 、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告

14 、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、报告单可另存为图片/PDF文件、词条可编辑导入或导出、快速出报告单。

15、方便操作，一键优化，具有智能流程。探测深度、标尺、增益、基线、降噪能一键控制，实时显示血管解剖位置、标准谱图形态、异常谱图形态、探头角度、深度、检查位置等，能引导操作者快速获得理想目标血管频谱，在检查过程中最好能自动识别血管，提供诊断建议，有辅助引导功能。

17、操作方式：无线遥控操作。

20、售后服务:提供质量保证书，售后服务不低于36个月以上，免费提供操作和维修培训、免费提供软件升级。