|  | 麻醉监护仪技术参数要求 |
| --- | --- |
| 序号 | 参数 |
| 1* | 原装进口，主机显示一体化设计，≥12彩色触摸屏，即插即用式麻醉监护仪。 |
| 2 | 配置内置锂电池，工作时间5小时。标配网络接口。可配VGA接口、MIB、打印机接口、PS/2接口。 |
| 3* | 主机标配心电、心率、血压、血氧、呼吸、体温、双有创模块、主流co2，可升级Bis/肌松监测/气体监测功能。单独采购一块肌松监测模块、一块Picco模块，计入总价内。 |
| 4 | 可选配双屏双显的转运模块。 |
| 5 | 全中文操作界面，可自定义屏显方式≥10分钟，波形和数值的大小、位置任意调节。波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警。 |
| 6* | 心电：必须具备≥23种心律失常分析，含房颤分析。除颤后波形恢复时间小于2秒。具备抗干扰功能。 |
| 7 | 脉搏血氧饱和度：抗衰软指套式传感器，MasimoSET®或防运动低灌注血氧饱和度，灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态。 |
| 8 | 具有麻醉科专用软件、内置演示软件，无需连接病人即可学习一起使用。 |
| 9 | 具有24小时全部监测参数的异常事件自动记录和回顾功能，可储存48小时趋势，并可以表格和图形形式回顾。 |
| 10 | 监测模块可互换互通，提高设备使用效率，节约医院成本。 |
| 11 | 支持开放数据通讯协议，支持数据采集。 |

注:投标产品必须满足星号项参数功能。