光电阴道镜参数

一、原装进口产品。

二、适用范围：通过阴道显微镜或屏幕，能清晰观察各种宫颈疾病及生殖器病变。

三、技术参数：

1、光学系统：

1.1 镜头部分：显微镜平行光无限远光学设计；

1.2 放大倍数：大于等于5挡。符合国际及国家阴道镜技术规范要求；

1.3 变倍比：6.25：1；

*1.4 物镜：完整的消色差物镜；

1.5 视野范围：12mm--75mm；

1.6 景深：1.0mm--4.0mm；

1.7 工作距离：300mm（±10mm）；

1.8 目镜：双目镜45度人体工程学设计；

1.9 瞳间距调节：52-82mm之间；

1.10 视力修正：调整范围+5到-5之间；

1.11 物镜微调焦旋钮：通过旋转键可实现光学物镜系统微动调焦；

2、光源：与主机同一品牌

2.1 光源：4万小时LED独立照明系统，色温可调节,光斑不小于70mm，具有绿色滤光镜；

3、摄像系统：

3.1 摄像：EOS单反数码相机，实现1800万像素图片拍摄。极致高清图像（≥1800万有效象素，图片分辨率最高达≥5184×3456）；

3.2 图像输出：2400dpi高清彩色激光打印机或无线高清喷墨；

3.3 视频格式：全高清视频≥1920×1080(HDMI)，镜下图像与显示器100%同步；

3.4 通信接口：USB2.0高速传输；

*3.5具备录像存储功能

4、支架：

4.1 支架：原厂支架，灵便的独特的旋臂支架系统，可上下，左右，前后及旋转自由操控，全方位任意调节、任意角度观测；稳定、灵活；

4.2图像采集：独特三键多功能脚踏采集

5、图像处理系统：

5.1 主机：苹果IMAC，Windows操作系统；Intel i5或以上CPU；高性能显卡；内存≥8G；硬盘容量≥1000G；内置WiFi无线网卡；

5.2 显示器：≥21.5寸一体化高清显示；

5.3 打印输出：配置高清彩色喷墨打印机；

6 软件管理：专业阴道镜管理软件，报告格式可选择；

6.1 能够对检查全过程的图像进行采集、显示、冻结、存储、删除等操作。可进行姓名、年龄、病种、日期等查询方式。脚踏板控制采集方式。具有阴道镜血管分布增强显影功能，即对影像进行过滤变换处理，在滤除组织粘液同时，清晰显现毛细血管形态及收缩功能。

6.2 软件具有醋酸反应计时和自动滤镜采集功能，使临床阴道镜检查下的醋酸反应和碘反应变为自动化。

6.3 提供对比分析，具备真实的测量功能，如病灶周长、面积的参数，具备加注标识（如活检查）和RCI评估功能、国标标准。提供年、季、月统计功能。预装500例图库。可单幅、双幅、四幅彩色的中文病历报告打印。临床处理、诊断意见等提供标准术语库、用户可进行修改。采用特殊图像压缩技术、具有大容量图像存储、数据库管理，能存储500 万幅以上图像数据，每次连续采图量1-50幅。检查图像自带检查时间，便于医生查证。

6.4卫生部两癌筛查标准报告模式,“三阶梯诊断”标准阴道镜报告模式，包含了细胞学液基涂片诊断结果，进行LEEP术的指正判断。具有TCT图像报告模式。