十二道心电图机产品参数

1、数据采集与显示：12 导联同步心电采集，12 导联同屏显示；

★2、显示屏：≥10寸高清彩色液晶显示屏，全触摸操作；输入法：全键盘中文输入，可输入医院信息，病人的 ID 号、姓名、性别、年

龄、身高、体重、血压等信息；

★3、打印机：高速高灵敏度热点记录系统，具有打印描迹深浅调节功能；打印纸：可以自适应210mm、215mm和216mm不同宽度的卷

纸，长度20m和30m均可使用；

★4、波形冻结：具有实时心电波形冻结功能，便于抓取病人重要心电波形；

5、自动分析：内置常见的心律失常病例，具有心率超限报警功能；

★6、报告输出格式：心电图机可以直接输出JPG格式的心电报告；

★7、存储：1000例以上大容量机身存储、可直接外插U盘/SD卡扩充存储空间、可以通过U 盘/SD卡在电脑上直接导出心电数据，并进行心电数据的分析，诊断，存储与打印；

8、记录模式：3通道/(3+R)通道/(3+Ⅱ+V5)通道/ 6通道/(6+R)通道/12通道六种心电记录组合模式；显示模式：单通道/3 通道/ (3+R)通道/(3+Ⅱ+V5)通道/双列6通道/单列6通道/双列12通道/单列12 通道八种心电显示组合模式；

9、接口：具有RS232通讯接口和USB接口，可以心电工作站软件软件和电脑连接，外接打印机直接使用A4纸打印心电报告；

10、屏幕保护：具有屏幕保护及长时间不用自动关机功能；

11、导联脱落检测功能：具有导联脱落检测功能，具有缺纸检测提示功能；

★12、电池：电压 14.8V，容量≥4400mAh；

13、记录纸规格：卷轴热敏记录纸；外形尺寸：3365mm×306mm×109mm；

配置清单

心电图机主机 1 台

心电导联线 1 条

肢体电极 4 只

胸电极 6 只

标准接地线 1 条

打印纸 1 卷

电源线 1 条

可充电锂离子电池（内置） 1 块

保险丝 2 只

使用说明书 1 本

合格证 1 份

保修卡 1 份

公司三证 1