床单位消毒器招标参数

| 标准配置及技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1 | 采用臭氧消毒，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的杀灭率大于99.9% |
| 2 | 机器包含抽真空、消毒、保持、还原四种功能，且四种功能的作用时间为0-99分钟可调。 |
| ★3 | 臭氧产出量≥4970 ㎎/h、臭氧浓度≥300 ㎎/m3 、臭氧泄漏量≤0.16 ㎎/m3。提供省级疾控中心或省级已上机构检测报告，中标后提供检测报告原件 |
| 4 | 除抽真空、消毒、保持、还原功能外还需配置自动模式，实现一键消毒功能。提供操作面板的正面图片 |
| 5 | 臭氧快速还原装置采用外置设计，且还原装置需配备还原剂。臭氧催化还原剂单独报价，提供还原装置在机器上的位置图以及中标后提供样机核对 |
| 6 | 抽气时噪音小于55dB；消毒时噪音小于50dB |
| 8 | 消毒器机体具有收纳盒 |
| 9 | 双管路设计，可同时对两个密封袋进行消毒 |
| 10 | 多次性消毒袋、消毒罩与一次性消毒袋、消毒罩均可现货选配，单独报价 |
| 11 | 优质的沿面放电臭氧发生器，防干扰金属外壳，性能稳定可靠 |
| 12 | 外壳全金属喷塑设计，提高阻燃性，增加使用寿命及安全系数。 |
| 13 | 提供臭氧催化还原剂检测报告，其使用时间不小于两年 |
| 14 | 设置合理的内部结构，便于设备维护保养 |