中医超声药透电疗仪及配套耗材技术参数要求

1、产品组成

产品由一个主机、两组治疗头和四个电极片组成

2、主要技术

产品综合运用6项技术，具有理疗和药疗双重作用：

2、1：电致孔、

2、2：超声导入、

2、3：中频电、

2、4：智能仿生、

2、5：促渗、

2、6：交叉电流等技术

3、主要性能

2、1：输入电压和频率：100～240V、47～63V；

2、2：额定输入功率： 50VA+10%

2、3：药透模式（电致孔技术）

药透脉冲频率：2kHz±10%

脉冲宽度：50μs～250μs

脉冲幅值(负载阻抗 500Ω )时，幅值不大于 35V

超声强度：0~7档

2、4：超声波参数

超声频率：1MHz±0.1MHz

有效声强≤30.W/cm2

波束不均匀系数≤8.0

波束类型：准直型

2、5：中医模式（中频电调制）

脉冲频率：2kHz～8kHz±10%，步进为 1kHz；

脉冲宽度：5μs～250μs

脉冲幅值(负载阻抗 500Ω )时，幅值不大于 35V。

中医模式治疗强度：0~35档

2、6：适用范围

该产品与治疗电极片配合使用，促进可透皮吸收的药物经皮肤透入人体，发挥药物的作用，促进血液循环、改善静脉淋巴回流、消肿止痛、软化疤痕、松解粘连、刺 激组织再生的作用机理，达到辅助治疗的目的。

4、技术特点：

4、1：模似中医针灸、推拿、按摩、刮痧、拔罐、锤击等方法，不仅提高了疗效，而且治疗更加舒适。

4、2：能够降低药物在肝脏的“首过效应”和胃肠道的降解破坏，减少肝肾损害及毒副作用，并 且避免了“峰谷现象”。

5、操作简便、安全

5、1：视窗操作，真彩液晶触屏控制，操作简单、直观；

5、2：自主调节，体现了产品的交互性；

5、3：定时功能：治疗时间可调，步长为五分钟，自动倒计时；

5、4：多档设置，治疗时可自主选择药透、超声和中医模式等的强度或频率；

5、5：双通道设计，可同时作用两部位或两患者，治疗效率大大提高。

5、6：治疗无痛苦、无创伤，安全、方便；

6、特色贴片

6、1：配套两款贴片，注册有 6-9 种型号，实现了分症治疗；

6、2：产品的药透功能支持自主添加可透皮吸收的成分；

6、3：电极贴片的设计独具特色，连接合理，具有几项专利；

6、4：加快药物经皮吸收的速度，提高药物的导入量；

6、5：导电性能良好，且电阻抗均匀；

6、6：有较好的透皮舒适性，无过敏、无刺激、无毒副作用；

6、7：提高药物利用度，减少总用量，药效稳定持久，药力集中，直达病所；

7、多项专利

中医超声药透电疗仪及电极贴片获得实用新型、外观设计等多项专利。