皖南医学院第二附属医院1号楼

疫情防控系统采购需求

# 2021年1月

项目建设目标

本次项目的主要建设目标包括：

- 门急诊楼周边与重点出入区域医疗专网全覆盖。

- 所有测温数据，个人信息等数据全部通过网络上传至大数据平台，达到数据可查询，可追溯，可分析，可保存的信息化体系要求。

- 测温设备，摄像头，道闸，大数据平台联动，并采用智能化技术，实现医疗健康信息互通共享，构成“互联网+医疗健康”的服务体系，共同筑起防疫防控护城河。

设计方案

2.1 防控流程

进楼访客扫描身份证/安康码/人脸识别通过道闸，通过道闸后，在测温门进行体温精准测量，若体温异常，测温门发出警报声报警，无法进入医院，体温正常可入院，异常人员经医护人员二次复查体温判断能否进入大楼，测温门上方设置入口摄像头，摄像头可识别采集记录分析访客人像与进入时间，并上传至大数据平台，根据超脑大数据分析比对识别人像，判断进入人员是否可疑，并发出警报。

2.2 通道设计

1.常规通道：四通道设计，极大降低人员拥堵风险，进楼人员扫描身份证/安康码/人脸识别，并经过体温初筛，合格方可入楼。

2.人工通道：单通道设计，给未携带身份证/手机/不会使用安康码的人群使用，使用人工放行的方式通过。

2.3智能化大数据平台联动

访客进入大楼，或有可疑人员长时间在楼宇周边停留，智能化设备采集访客人像，个人信息，通过网络将采集数据上传至大数据平台，大数据平台与超脑设备联动，超脑对采集到的人像数据与大数据平台进行图像比对，智能建模，数据分析，逻辑判断，大数据平台再将超脑分析完毕的结果反馈至道闸，以此实现通过人像判断访客能否放行。

3 流程示意图

- 区域设计图

5设备参数要求（预算控制价人民币32万元）：

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摆闸-左边机 | 1.★闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2.闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥990mm 3.闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 4.闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 5.闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 6.闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 7.闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5s 8.闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 9.机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 10.★闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于30mm 11.闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s 12.闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 13.★闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 14.闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 15.闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 16.闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 17.闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485和wiegand接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个；提供公安部检测报告证明 18.闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置 19.闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) 20.闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 21.闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 22.闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求 23.满足无故障运行次数≥600万次 | 台 | 1 |
| 2 | 摆闸-中间机 | 1.★闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2.闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥990mm 3.闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 4.闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 5.闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 6.闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 7.闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5s 8.闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 9.机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 10.★闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于30mm 11.闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s 12.闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 13.★闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 14.闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 15.闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 16.闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 17.★闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485和wiegand接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个；提供公安部检测报告证明 18.闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置 19.闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) 20.闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 21.闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 22.闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求 23.满足无故障运行次数≥600万次 | 台 | 3 |
| 3 | 摆闸-右边机 | 1.★闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2.闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥990mm 3.闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 4.闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 5.闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 6.闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 7.闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5s 8.闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 9.机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 10.★闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于30mm 11.闸机通道应满足防冲要求，处于关门状态时门翼锁死，如果检测到外力冲撞，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。在门翼受到撞击后，需快速恢复到正常状态，时间＜3.5s 12.闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 13.★闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 14.闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 15.闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 16.闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 17.闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485和wiegand接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个；提供公安部检测报告证明 18.闸机通道认证通行应支持根据不同场景的权限管理有不同的开启方式，不限于多重卡认证开门、多重卡+中心远程开门、多重卡+超级卡开门功能、超级权限开门、中心远程开门、手机开门、居民身份证开门、银行卡开门、指纹开门、二维码开门、人脸识别开门、支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多类型用户权限设置 19.闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A) 20.闸机通道应支持集成读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合使用 21.闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求 22.闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求 23.满足无故障运行次数≥600万次 | 台 | 1 |
| 4 | 通道人脸组件 | 1. 7英寸LCD触摸显示屏，2.5D钢化玻璃显示面板；屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，防破坏能力满足IK04的要求；采用嵌入式Linux系统；双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080 2.设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 3.★设备采用热成像测温，分辨率应为120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向0.3～2.0m距离范围内非接触式自动人体测温（公安部检验报告证明） 4.★设备应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。（公安部检验报告证明） 5.★设备测温精度为0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。（公安部检验报告证明） 6.设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 7.设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN、WIFI双网络(10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1；门锁I/O输入*1；报警I/O输入*1；事件I/O输入*2；PSAM*1；红绿双色LED状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1。（公安部检验报告证明） 8.设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。 9.★设备支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。（公安部检验报告证明） 10.设备应支持人脸、二维码、密码识读和人证比对功能，对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划管理，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持反潜回（防尾随）功能。（公安部检验报告证明） 11.设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息；远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 12.设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 13.★设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机APP对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能；支持接入NVR设备，实现视频监控录像。（公安部检验报告证明） 14.设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台；最大支持50000个人脸黑名单比对。 15.设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于8w。 16.设备具备以下报警功能：（当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫码；黑名单卡刷卡时）；设备具有2路入侵探测接口，能联动报警输出；设备支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。 17.适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 18.★设备应具有公安部检测报告。 | 台 | 4 |
| 5 | 身份证阅读器 | 1.可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 2.兼容ISO14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号； 3.通信接口：USB2.0接口； 4.工作电压：DC5V； 5.工作电流：0.3A（Max）； 6.产品参考尺寸：132*91*23.5mm。 | 台 | 4 |
| 6 | 人脸采集仪 | 1.采用不小于3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于800*480。 2.采用不低于200万双目摄像头，支持人脸采集，并具有照片视频防假功能。 3.内置发卡模块，符合ISO14443A/B标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，支持读取ID卡、Mifare卡、CPU卡、二三代身份证序列号，每人最多10张卡。 4.支持有线网络和无线WiFi传输，同时也支持USB口接入到客户端或平台。 5.支持白光和红外补光。 6.在设备端离线采集方式下，支持输入工号或刷卡开始进行采集。 7.支持不小于2000人员数据存储，含不小于2000人脸图片、20000张卡片信息。 8.设备配置后台可设置不少于5个管理员，分超级管理员权限和普通管理员权限。 | 台 | 1 |
| 7 | 智能测温安检门Ⅰ | 1.Ⅰ、Ⅱ类设备工作时的泄漏电流应符合GB16796-2009中表2的规定，Ⅲ类设备不做泄漏电流检验 2.探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过30μT 3.探测灵敏度范围：应能从低到高方便地调节，并至少覆盖一个检测等级，可一键切换灵敏度场景模式，最多支持50个场景模式 4.探测灵敏度：对能够满足的每一个探测类别，均应对应有一组推荐的工作参数或快捷程序。 5.对一个应报警测试物在同一位置的探测率大于等于90%； 6.对一个不应报警测试物在同一位置的误报警率小于等于30%，且全部位置总的误报警率小于等于15% 7.通行速度：在探测区内，金属门应能对其所属探测类别的通行速度为0.2m/s～2.0m/s的应报警测试物正确响应并报警，总探测率应大于等于90% 8.稳定工作时间：金属门的稳定工作时间应大于或等于24h，待机期间不应出现误报警，且应能满足GB15210-2003中4.7.2的要求 9.计数功能：金属门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零。人员从正反两个方向通行时，通过人数都会增加 10.报警声音：金属门报警声音应满足以下要求： 11.与非报警声有区别，且非报警时警报指示器不产生任何声音； 12.能调节音调，以便能明确区别两台相邻金属门的报警； 13.能从静音到最大声强分档调节，距金属门0.8m处，最大声强大于等于85dB 14.报警显示：金属门报警显示应满足以下要求： 15.颜色用红色，且与非报警显示有区别； 16.如有分区探测功能，分区定位能一目了然，位置准确； 17.在6000lx的明亮环境和25lx的昏暗环境下，距离报警显示器3m时能清晰可见。 18.★报警响应时间：应报警测试物进入探测区后1S内，金属门应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应小于等于1S（提供公安部检测报告证明） 19.飞物报警功能：将1元硬币以不大于1m/s速度抛过探测区域时，安检门应给出报警指示，测试50次，报警次数应大于45次 20.最低探测高度：可探测距离地面3cm处金属物品并给出报警指示 21.分区报警功能：可设置1、6、12个检测区域，当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指示灯将点亮 22.如果允许通过远程计算机或网络进行集中控制，则应提供相应的控制程序，且应具备远程参数调整、远程诊断以及报警相关数据存储的功能。当远程控制因故中断时，金属门应能自动恢复本地控制 23.金属门应具有对所设定的参数进行存储的能力，断电后再次上电启动时不应改变 24.样机可存储并查询报警信息，存储数据不少于20000条 25.探测灵敏度：对能够满足的每一个探测类别，均应对应有一组推荐的工作参数或快捷程序。 26.对一个应报警测试物在同一位置的探测率大于等于90%； 27.对一个不应报警测试物在同一位置的误报警率小于等于30%，且全部位置总的误报警率小于等于15% 28.温度异常报警功能：当检测到人员体温超过预设值时，可发出语音及提示及声光报警信息、联动抓图并将图片上传，图片包括可见光图片及热成像图片，可在图片上叠加温度信息 29.屏蔽功能：可在视频画面上设置测温屏蔽区域，对设置区域不进行测温 30.人脸检测功能：可同时检测并框选出30张人脸，并叠加测温结果 31.温度测量范围：测温范围为10℃-48℃ 32.温度测量误差：在28℃-45℃范围内,样机测温误差不大于0.3℃ 33.报警响应时间：从框选出人脸到给出报警指示的时长不大于200ms 34.温度测量一致性：在监视画面中心点及4个角度的测温误差不大于0.1℃ 35.报警持续时间检验：样机报警持续时间可设（0-30s）（提供公安部检测报告证明） 36.自检功能：设备开机时应进行自检并显示自检结果 37.★密码授权功能:具有2级密码，不同等级的密码有不同的设置权限（提供公安部检测报告证明） 38.★频率设置检验：在客户端软件下，具有频率设置选项（20级）（提供公安部检测报告证明） 39.工作温度和湿度：-25℃~+60℃，93%，无冷凝 | 台 | 1 |
| 8 | 测温黑体（含配套支架） | 1.参考尺寸120*103*170 2.辐射面不小于70×70mm 3.温度分辨率0.1℃ 4.测温精度±0.1℃ 5.稳定性±0.2℃/h 6.环温+5.0℃~50.0℃ 7.有效发射率0.97±0.02 8.电源接口20W 9.工作温度0℃~40℃ 10.安装方式：安装在水平桌面或带接口三脚架上或接口吊装支架 | 台 | 3 |
| 9 | 智能测温安检门 | 测温门宽度不小于1.2m。 1.★漏电流：可触及零部件与地之间以及两个可触及件间的漏电流：正弦波不应超过0.5mA有效值，非正弦波不应超过0.7mA峰值或2mA直流值；探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过30μT；探测灵敏度范围：应能从低到高方便地调节，并至少覆盖一个检测等级，可一键切换灵敏度场景模式，最多支持50个场景模式（提供公安部检测报告证明） 2.探测均匀性：对产品技术规范声明能够满足的每一个检测等级，相应地都应由一组推荐的工作参数或快捷程序。推荐的设置参数对各检测等级进行测试，应满足GB 15210-2003中表1的探测要求，不出现漏报警或误报警 3.通行速度：应不小于0.4m/s～1.8m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，探测门应能满足GB 15210-2003中4.7.2的要求 4.持续工作时间：应不小于8h。探测器在规定的持续工作时间内应能稳定工作，且应能满足GB 15210-2003中4.7.2的要求 5.计数功能：具有计数统计功能，能可靠地记录有效受检人数（双向通行）和发生过报警的人次 6.报警声音：a)应与非报警声有区别。b)应能调节音调，以便能明确区分两台相邻探测门的报警。c)应能从静音到最大声强分档调节，最大声强不应低于85dB 7.报警显示：a)应与非报警显示有区别，且颜色宜用红色。b)如有分区探测功能，分区定位应能一目了然，位置准确。c)在6000lx的明亮环境和25lx的昏暗环境下，距离报警显示器3m时，应能清晰地观看到 8.报警状态恢复功能：探测门应具有报警状态自动恢复能力。在自动恢复条件下，报警测试物离开探测区后报警指示延续不应超过1.2s 9.飞物报警功能：将1元硬币以不大于1m/s 速度抛过探测区域时，安检门应给出报警指示，测试50次，报警次数应大于45次 10.★最低探测高度：可探测距离地面3cm处金属物品并给出报警指示；分区报警功能：可设置1、8、16、24个检测区域，当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指示灯将点亮；远程报警功能：可通过有线网络将报警信息上传至客户端；数据存储查询功能：可存储并查询报警信息，存储信息数量不小于20000条；显示功能：可通过客户端软件查看可见光图像及热成像图像，可在两种图像上同步显示测温结果。可在自带显示屏显示通过人员体温及温度异常报警次数。支持中文、英文界面显示；温度异常报警功能：当显示的通过人员体温大于预设值时，可联动抓图、图片上传（可见光图片及热成像图片，并叠加测温结果）、发出语音提示、白光灯闪烁（提供公安部检测报告证明） 11.屏蔽功能：可设置测温屏蔽区域，对设置区域不进行测温 12.人脸检测功能：可同时检测并框选出10张人脸，并叠加测温结果 13.温度测量范围：测温范围为28℃-45℃ 14.★温度测量误差：在28℃-45℃范围内,样机测温误差不大于0.3℃（提供公安部检测报告证明） 15.报警响应时间：从框选出人脸到给出报警指示的时长不大于200ms 16.温度测量一致性：在监视画面中心点及4个角度的测温误差不大于0.1℃ | 台 | 2 |
| 10 | 人脸体温关联主机 | 1.★本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、系统保留空间、报警缓存空间、空闲空间,支持100个人脸库，库容100万张人脸图片,支持人脸库自动建模，建模速度200张/秒（公安部检测报告证明） 2.支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态详细信息。 3.人脸签到、考勤支持实时动态展示，可以自定义展示界面，预览视频和签到动态同屏显示，预览视频支持1分屏、2分屏、4分屏，签到动态支持1视图、4视图、9视图，签到动态包括：姓名、注册库名称、监控点名称、签到时间，可根据签到状态（未注册、比对成功）显示不同的提示图标，支持自定义提示语；（公安部检测报告证明） 4.★支持隐私保护，人脸识别界面人脸抓拍图展示保留10秒钟；支持数据防护，在用户登出状态下，可进入人脸识别界面，实时展示签到考勤动态，当用户需要查询、修改等操作时提示用户登录；（公安部检测报告证明） 5.支持图表形式展示已添加的IP通道 6.★支持组合报警模式，可设置将物理报警口报警输入关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件（公安部检测报告证明） 7、.★系统支持报警事件、异常事件计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户；异常事件包括：硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常，IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘严重故障、无码流异常等。用户可点击报警图标查看报警详情列表，并在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（公安部检测报告证明） 8.★支持低频人员报警功能：可对于指定时间段内重复出现的次数少于设定的次数人员进行报警，报警事件可查询详情。并展示报警人员历次出现的抓拍图，支持高频人员报警功能；可对于指定时间段内重复出现的次数多于设定的次数人员进行报警，报警事件可查询详情。并展示报警人员历次出现的抓拍图（公安部检测报告证明） 9.客流统计：接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表。可同时选择多个带有客流统计功能的IPC，可自动将多个IPC通道的客流统计数据求和，并按日、周、月、年统计生成报表； 10.弹幕显示：录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容 11.系统支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户；异常事件包括：硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常，IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘严重故障、无码流异常等。用户可点击报警图标查看报警详情列表，并在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零 12.可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘； 13.NVR满负载条件下的最大接入带宽1024Mbps、最大存储带宽1024Mbps、最大转发带宽1024Mbps、最大回放带宽1024Mbps。开启视频流智能分析，NVR网络带宽不会降低 14.可同时显示输出20路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出5路H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时输出4路H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像；可将接入的1920×1080格式的任意10路视频图像，以每5路视频合成1路视频、共2路视频画面的形式同时显示、存储、回放，每路画面，以1路背景、叠加4路小画面形式显示，小画面位置可调；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低，HDMI和VGA可以同时解码输出 15.支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示相似度，针对车辆报警同时显示车牌，针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆”。 16.支持64路视频流人脸识别和128路图片流人脸识别； 17.支持128路人脸以图搜图功能，可从外部设备、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果中导入最多10张人脸图片并设置相似度（0～100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图、回放关联录像并导出人脸图片；以图搜图结果自动按照相似度从高向低排序。支持按通道、时间、姓名以及性别检索人脸抓拍图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；支持将人脸检索结果支持导出excel电子表格，包括抓拍图、背景图和人员信息；支持检索人脸比对报警、陌生人报警图片，可查看人脸抓拍图片、人脸库图片，以及姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省份、城市、年龄段、戴眼镜、表情、戴口罩、自定义标签等人员信息；支持对搜索结果进行二次检索。 18.支持8160×3616（25帧/秒）、6912×2800（25帧/秒）、8208×3072（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、4096×2160(25帧/秒)、3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒) 19、多路电子放大：支持多分屏预览画面开启电子放大，最大支持4路。 20、同屏预览：支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像；当人脸库中人员目标出现时除显示目标图片以外，还可显示样本图和相似度信息，当非人脸库中人员目标出现时，显示目标图片，提示陌生人。 21.RAID模式可选择自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式；当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中 22.自定义组合条件检索：支持按通道、时间、标签、文件状态（解锁/锁定）、事件类型、人员属性（上衣颜色、性别、戴眼镜、年龄、背包、骑车）、车辆属性（车辆品牌、车牌号码、车身颜色、车辆类型）任意组合条件进行检索录像文件 23.区域关注度检测：接入带有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示预设区域的人数、当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出、可联动球机预置点、球机轮巡、球机轨迹 24.重要录像片段秒级检索：支持秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段 | 台 | 1 |
| 11 | 服务器-配置扩容 | 1.4210×1/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2.2U双路标准机架式服务器 3.CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 4.内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 5.硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 6.阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 7.PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 8.网口：2个千兆电口 9.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 10.电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 操作系统：HIK OS | 台 | 1 |
| 12 | 安装调试及辅材 | 安装调试所需要的膨胀螺丝，胶带，扎带等必要辅材等费用，为交钥匙工程。 | 套 | 1 |
| 13 | 软件授权扩容 | ★通道人脸组件产品，通过http定制协议对接客户第三方平台或医院现有的海康ISC平台，客户第三方平台或海康ISC平台项目中自行完成与安徽省健康码数据库对接打通，前端产品识别的：健康码URL地址、体温测量的温度值、身份证号、姓名、认证结果信息会通过http协议上传给平台，平台通过身份证号向省健康码数据库查询健康码状态，并将健康码状态、是否开门信息通过http协议返回给设备，设备做对应的显示与语音提醒。（提供厂家对接承诺函） 1.支持AD域（提供公安部检测报告证明） 2.支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 3.支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 4.支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（提供公安部检测报告证明） 5.支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等（提供公安部检测报告证明） 6.支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活（提供公安部检测报告证明） 7.支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享 8.监控点最多管理容量为1000000路 9.支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测 10.支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式 11.支持灯光控制设置，可对单个灯或灯光组进行开关控制和开关计划配置 12.支持M1卡指定扇区加密，加密的M1卡可以按权限在加密或不加密的设备上使用 13.支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门 14.支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员 15.支持访客足迹查看，包含门禁人员出入事件、可视对讲出入事件、人脸监控记录、梯控事件、停车场出入事件 16.支持来访人通过移动端（H5）自助预约，预约成功后收到短信通知 17.支持被访人通过移动端（H5）向访客发起访客邀约，审批来访者申请的预约信息 18.支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警 19.支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线 20.支持以脸搜脸多图模式，上传一张图片中有多个人脸，系统可以支持搜索多个目标人脸，最大不超过五个 | 套 | 1 |