移动药耗分类管理柜参数要求

参考尺寸：650*480*980mm

1.高光模具成型台面，优质ABS材质；

2.铝合金型材立柱

3.ABS台面厚度50mm，台面四周高突设计，安全置物；

4.台面下方安装可调节高度的扶手，采用增强尼龙一体成型材质，实心注塑无模具接缝；人体工程学设计，推行方便；

5.周边均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料；

★6.立柱采用嵌入式导轨技术，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置，配件使用更贴近操作者的身高及使用习惯，也可根据院感要求在两侧互换（提供证明文件）；

7.底部采用静音带刹车脚轮，脚轮坚固耐用，提供耐久测试报告；

8.储存间面板为铝合金板材，所有储存间为铝合金型材，通过加强件连接组装，保证稳固可靠；

9.全部选用高强度锌合金材质拉手，流线型设计，不易变形；

10.内置可任意调节的PC滑动隔板，大小任意调节，方便药品器械分类存放；配置高分子材料防滑垫，起到防滑、耐磨、静音、减震的作用。

★11.选用三节静音阻尼滑轨，抽拉顺畅安静，带阻尼回缩功能；

12.台面上部安装两排透明置物盒十只

13.标准配件：ABS扶手、透明药盒、ABS侧拉板、锐器盒支架、脚踏带盖污物桶左右各一个、前置中控锁、不锈钢杂物筐、三套PC隔板、标签盒一组，2升利器盒一个 。

14.提供药品标签。

15.总体要求：提供由投标产品制造商送至检验中心出具的合格检验报告，报告需带有CNAS或CMA标志。