附件三：

本项目所需设备、软件一览表

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | 手动录像，定时录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测和报警录像录像回放即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，外部文件回放I/O接口视频输入8路视频输出1路VGA，1路HDMI音频输出1路VGA，1路HDMI其它接口1个RJ45接口，2个USB2.0，电力规格电源电压DC 12V电源功率≤10W外观参数外形尺寸260×228×48mm | 海康威视 | 台 | 1 |
| 3 | 枪机摄像头 | 200万 1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：47°，对角线视场角：107° 6 mm，水平视场角：54°，垂直视场角：31°，对角线视场角：62° 8 mm，水平视场角：42°，垂直视场角：23°，对角线视场角：49° 12 mm，水平视场角：26°，垂直视场角：15°，对角线视场角：30° 补光灯类型: 红外光，最远可达30 m 波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络: 1 个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; 电流及功耗: DC：12 V，0.34 A，最大功耗：4 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP67 | 海康威视 | 台 | 4 |
| 4 | 智能球形摄像机 | 图像传感器: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率: 主码流 50Hz:25fps (1280×720);60Hz: 30fps(1280×720); 视频压缩: H.264 红外照射距离: 150米 焦距: 4.7-94mm，20倍光学 视场角: 水平：61.4-2.9度(广角-望远)；垂直：37.1-1.7度(广角-望远)；对角：68.8-3.4度(广角-望远) Smart图像增强: 数字宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 水平及垂直范围: 水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ， 电源接口: AC24V 功耗: 30W max（其中红外灯10W max） 工作温度和湿度: -30℃-65℃；湿度小于90% 防护等级: IP66 | 海康威视 | 台 | 1 |
| 5 | 枪机支架 | 海康威视专用支架 | 国产 | 个 | 4 |
| 6 | 球机支架 | 海康威视专用支架 | 国产 | 个 | 1 |
| 7 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 国产 | 台 | 1 |
| 8 | 监控立杆 | 3.5米主杆，上管φ140mm，下管φ89mm，壁厚3mm，横臂0.2-0.5米，视现场情况而定，地笼500mm，基础600*600mm，含防雷接地 | 国产 | 根 | 1 |
| 9 | 电箱 | 不锈钢电箱 | 国产 | 箱 | 5 |
| 10 | 辅材 | 网线、电缆、水晶头、集中电源等 | 国产 | 点 | 5 |
| 11 | 监控存储硬盘 | 硬盘尺寸3.5英寸，硬盘容量1000GB缓存 32MB转速7200rpm，接口类型；SATA2.0 接口速率，接口速率3Gb/秒 性能参数，平均寻道时间随机读寻道时，随机写寻道时间：15ms，使用范围：针对数字监控用户 | 国产 | 块 | 1 |
| 12 | 监控显示器 | 产品类型：广视角显示器，护眼显示器产品定位：商务办公屏幕尺寸：21.5英寸面板类型：VA最佳分辨率：1920x1080可视角度：178/178°视频接口：D-Sub（VGA），HDMI | 国产 | 台 | 1 |

注：以上表格主要产品：硬盘录像机、网络摄像机、交换机等需提供产品合格证、厂家授权销售函等。