困难气道车技术参数要求

| 设备名称 | 困难气道车 |
| --- | --- |
| 一、困难气道车 | 一、设备名称：困难气道车 二、数 量：1套 三、用 途:用于存放急救药品、物品、气道处理可视化工具的专用车，在危重病人的抢救中有及时、准确、方便、易取的特点。 ★四、投标要求：投标商所投机型为最高档机型，所投设备及附件均为2019年后生产。所有功能必须在中国有用户，提供用户清单。投标时要求提供投标机型 “中华人民共和国医疗器械注册证”。 五、技术参数： 5.1、 困难气道车参数： 1.1、材料：车体主要由塑、钢结构组成； 1.2、车体配有存放气管镜的门式独立空间，可存储气管镜数量≥2个； 1.3、≥5层的储物层，每层储物层内部可分隔，配备电子锁，保证存储物品的安全 ； 1.4、脚轮：绝缘，每只自带刹车装置； 1.5、车体配有一个五孔电源插板线，可外接电源使用； 1.6、信息窗口挂壁：可进行困难气道教学及案例分享。 5.2可视软性喉镜技术参数： # 1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出等功能； # 2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～180º转动,方便不同站位操作； ★3、软管直径：≤3.8mm； 4、前端蛇骨弯曲角度：双向≥260°向上≥130°，向下≥130°； 5、视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变； 6、内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux； 7、采用高分辨率摄像头，剔除白平衡功能，确保显示效果一致性，摄像头头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀； 8、TFT显示屏尺寸≥3.0″，像素≥1920（RGB）*480； ★9、分辨率≥9.92 lP/mm； 10、景深：3-50mm； 11、显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄为医用高分子材料材质,轻盈更耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，减少气道刺激，镜体可浸泡消毒； 12、负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求； 13、另标配一个≥8寸HD显示屏（安卓操作系统，支持多点触控，内置病例管理软件，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾等功能）； 14、可选配≥15寸屏（支持大小屏幕镜像功能，方便临床教学）； 15、具备拍照录像、数据存储功能，标配8G内置TF卡（不可插拔，减少固件损伤，内存可扩展至32G），可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时； 16、充电器输入：100-240V AC，50-60Hz； 17、充电器输出：5V DC,1A； 18、内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤, 电池容量≥2300mAH； 5.3 可视硬性喉镜技术参数： 1、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动 2、镜管有效长度：400mm ★3、镜管直径：≤5.2mm 4、标配吹氧接头 5、前端插入部硬质管芯弯曲弧度角：80＞R＞50 6、视场角:80º±15% 7、景深：2-30mm 8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源。 9、显示器线素不低于320*240 10、分辨率≥3.72 LP/mm 11、纺锤型短手柄设计，握持舒适 ★12、具有特殊防雾功能 13、具备拍照录像功能，数据存储，8G内存，可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时。最大可支持32G内存。 14、充电时间：＜4小时 15、持续放电时间：＞3小时 16、充电次数：＞300次 17、内置可充电式锂电子聚合物电池 5.4、可视喉镜（带一次性使用喉镜片）技术参数： 名称; 技术名称; 技术指标. 整机参数; ★分辨率; ≥3.72 lp/mm. 景深; 20-100mm. 液晶屏像素（PIX ）; 320*240. 视场角; 60º±15%. 电池持续放电时间; >3h. 充电次数; ＞300次. 液晶屏; 2.5″屏. 摄像头; 30万像素摄像头. 外壳; 高分子材料. 显示器前后转动角度; 0º～130º. 显示器左右转动角度; 0º～270º. 喉镜片参数; 各自描述. 5.5、可视喉镜（金属重复消毒使用）技术参数： 5.1、整机由喉镜片和显示器两部分组成 5.2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动 5.3、镜片参数各自描述 5.4、视场角60º±15% 5.5、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux 5.6、显示器线素不低于320*240 5.7、分辨率≥3.72 LP/mm 5.8、镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接 5.9、纺锤型短手柄设计，握持舒适 5.10、具有特殊防雾功能 5.11、充电时间：＜3小时 5.12、持续放电时间：＞3小时 5.13、充电次数：＞300次 5.14、内置可充电式锂电子聚合物电池 5.15、配置：带弯钩插管型金属喉镜片一套，新生儿金属喉镜片一套 标准配置清单 产品编号; 产品名称; 规格、 型号; 品牌; 数量; 备注. 1; 困难气道车; 1台; 核心产品. 2; 可视软性喉镜; 1条; 核心产品. 3; 可视硬性喉镜; 1条; 核心产品. 4; 可视喉镜（带一次性使用喉镜片）; 成人; 4台; 核心产品. 肥胖; 1台; 核心产品. 儿童; 1台; 核心产品. 5; 可视喉镜(重复消毒); 1台; 核心产品. 6; 气管镜练习模型; 1个. 7; 食管气管联合导管（配各种型号）; Fr37、Fr41; 2套. 8; 插、换管导引器; 6Fr、10Fr、15Fr; 6套. 9; 环甲膜穿刺套装; 成人、小儿; 各1套. 10; 喉麻管; 多孔; 20根. 11; 一次性使用喉镜片; 6000片. 备注：一次性使用喉镜片，需要单独报价，按照三年使用量6000片，总价纳入价格评分。 |