骨科手术显微镜技术参数要求

1总体要求:显微镜为落地式；镜身集成内置双通道LED光源；支架系统具备良好的平衡性和刚性，并考虑医生有足够的肢体操作空间。

- 双目镜筒: 0°～190°变角双目镜筒带瞳距调节机构,焦距：F=170mm；采用进口光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度。

3. 双目镜筒瞳距调节范围: ≥55mm～75mm；带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度≤1mm，调节旋钮带消毒罩。

★4.目镜及物镜：目镜倍数12.5x,屈光度调节范围：≥±5D，护眼杯高度可调；物镜为大行程微调焦、调焦行程不小于150mm，可通过旋动调焦旋钮即可快速看清镜下观察目标。

5. 转鼓因子：γ=0.3X-3.0X六档

6. 总倍率（F250）：放大倍数:2.8x-21.2x五档

7. 视场直径（F250）：10mm~89mm

8. 光斑直径（F250）：≥Φ90mm

9. 物面照度（F250）：LED光源≥60000Lx

10. 滤色片：配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全。

11.横臂组件：小横臂：小横臂长度≥600mm，旋转角度≥≥±150º，上下移动±300 mm；大横臂：大横臂长度≥300mm，旋转角度360º；

12. 桥挂臂：具有阻尼功能

13. 对手立体分光器：光学延长器与分光器集成

14. 照明系统：LED光源，亮度连续可调

15. 自动开光装置：横臂内带有灯泡自动开关装置

16. 安装方式：落地式

★17.智能影像系统：可通过互联网+光学成像技术采集手术操作过程影像资料，以实现本地存储病例影像及将影像传输至互联网端供学习交流和病例探讨。

★18.内置影像摄录系统: 内置集成式HDMI输出全高清1920*1080P,具备拍照录像一键操作功能，带SD卡存储，可将影像实时传输存储至电脑、手机和平板终端。鼠标可控制拍照/录像/回放,照片格式:jpg,录像格式:mp4/mkv

19.羊角把手：独到的操作把手设计，把手可以360º旋转，并可实现稳固的机械锁定，单手操作便可精准定位镜头位置。

20.显微镜整机质保3年,光源质保5年;厂家承诺提供终身的售后服务及零配件供应，即终生维修；