超声骨刀机技术参数

一、 主要技术参数：

★1. 工作尖尖端主振幅：20~80um

2.工作尖尖端横向振幅：≤30um

3. 工作尖振动频率：24.0~29.5KHZ

4. 蠕动泵流量：30~110ml/min

5.导出的输出声功率：200~600mW

6. 主声输出面积：<10mm2

7.次级横振声输出面积：<20mm2

二、 功能要求：

- 液晶屏显示当前功率档位、水量档位、模式等信息，通过按键可调整设置， 界面简单，操作方便。

- 只切骨不伤软组织，手术精确以微米计。

- 采用自动搜频系统，搜索最佳工作频率，性能更稳定。

- 采用微电脑全自动控制，操作方便，效率高。

- 采用故障报警系统，提高系统安全性。

- 手柄能耐 134℃高温和 0.22Mpa高压消毒。

- 静音供水，超声微动力下满足冷切割。

三、主要配置：

| 手柄：接插式手柄（带光/不带光） 工作尖：共 14 枚 | 2 支； |  |
| --- | --- | --- |
| US1 工作尖 1 枚 | US2 工作尖 | 3 枚 |
| US4 工作尖 1 枚 | US5 工作尖 | 1 枚 |
| UL3 工作尖 1 枚 | UCc2 工作尖 | 1 枚 |
| US1L 工作尖 1 枚 | US1R 工作尖 | 1 枚 |
| UC1 工作尖 1 枚 | UC2 工作尖 | 1 枚 |
| UC3 工作尖 1 枚 | UC5 工作尖 | 1 枚 |
| 专用小推车： 1台 |  |  |