全自动血培养仪招标参数

- *原装进口，仪器和配套血瓶均通过FDA及SFDA/CFDA注册认证，并须提供相关证明资料。

- 适用于临床采集的血液及各种类型无菌体液标本，采用全自动非侵入性检测方法。

- 检测菌种种类需包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、产CO2较少的普鲁菌、放线菌、真菌和分枝杆菌等。

- 配套可提供多种培养瓶使用，必须至少包括标准需氧瓶、标准厌氧瓶、树脂需氧瓶、树脂儿童瓶、含溶血素厌氧瓶、含溶血素分枝杆菌/真菌培养瓶，其中，含树脂培养瓶须具备吸附抗生素的功能；所有血瓶须提供在有效期内的国内产品注册证。

- 培养瓶保存无特殊环境及温度要求。

- 培养瓶可放置在任意孔位，无需事先分配。

- 仪器采用高灵敏的荧光增强连续检测技术，为瓶外非侵入性连续检测。

- 模块化设计，可至少同时检测200个标本，并可根据客户需要扩展至400个标本位。

- 24小时连续监测培养瓶，至少每10分钟扫描一次瓶位，对阴性/阳性结果可自动报告，并能给出声音、图像等相关报警信号提示。

- 采用多种运算法则对检测数据进行分析, 以确保结果高度准确性。

- 内置智能化的质控和质检系统，可对每个检测孔位自动执行校正和自检。

- 仪器外部面板具备特殊信息状态颜色显示灯，可实时、远程显示仪器内部培养状态。

- 仪器配置独立的条形码扫描器，方便置瓶、取瓶和读取报告单。

- 仪器内置电脑系统，采用触摸屏操作和全图形操作界面。

- 支持 LIS、HIS 数据联网管理。

二、试剂

| 序号 | 产品名称 | 预计年使用人份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需氧微生物培养瓶（成人型） | 2500 |
| 2 | 厌氧微生物培养瓶（成人型） | 2500 |
| 3 | 需氧微生物培养瓶（儿童型） | 800 |