# 体外冲击波治疗仪技术参数要求

技术参数：

1、彩色智能触摸屏≥5.7寸,全中文操作界面

★2、治疗能量≥5bars，步进0.1bars

3、冲击波治疗频率1-22Hz，步进1Hz

4、脉冲时间为5-10us（需提供检测报告）

5、具有多聚焦冲击波发射器15mm

7、三种模式：单一模式、持续模式、脉冲群模式（适合疼痛敏感患者的治疗）

8、气动冲击波技术：治疗安全

9、治疗探头内部设有减震弹簧装置，具有弹力减震功能，减少对操作人员的手部的后冲力。治疗探头设计符合人体工程学，枪头带有防滑圈，可防止探头滑落

★10、有计数器，可记录累计使用次数

11、同时获得欧洲CE认证证书,以及中国SFDA注册证书

★12、内置27种治疗处方、治疗参数及相应的彩色皮肤、肌肉、骨骼治疗图

13、手柄治疗头可伸缩，有施压指示器，带压力刻度

14、内置与治疗处方相连的患者数据库，患者数据库≥500个

15、可自定义≥100个治疗处方并保存

16、三种操作模式：病症模式、处方模式、专家模式

17、双重开关：主机开关和手柄开关，双重保护，使用安全

18、可与PC和电脑网络互联升级软件

19、具有音量调节，显示屏颜色和亮度设置，屏保，自动关机功能，多种颜色的屏幕外框可供选择

★20、为避免设备质量及稳定性不佳的问题，整机（含主机、压缩机、治疗探头、耗材等）需由同一品牌生产，配有手推车，可在使用场所中自由推动。

21、整机为原装进口立式一体机，机头与机身不可分割

22、能量能级自动调节功能，以患者实际情况为基础，能量能级可自动、平稳梯度递增。患者痛阈值能够被存储，治疗可在无痛的能量级别进行。

★23、压缩机：可拆卸、免维护、无油静音空气压缩机

24、进口品牌