一次性使用病毒采样管（20混1）技术参数

1、适用于流感病毒、新冠病毒和其他病毒的采样，以及支原体，衣原体，脲原体等的采样。

2、*管体尺寸：采样管中病毒保存液的容量不少于12ml，适用于20混1国家采样标准，配备20个采样拭子，要求配备样品保存袋；

3、保存液应为红色澄清液体（pH值为6.0-8.0），无杂质、异物，易于观察，能及时发现渗漏，确保生物安全，保存液中含有RNase抑制性成分，可保证核酸的完整，杜绝假阴性结果的出现。

4、通用型保存液为液体运送培养基，由 EDTA、Tirs、十二烷基磺酸盐、酚红等组成，灭活型在通用型保存液中加入病毒裂解剂胍盐，如：盐酸胍或者异硫氢酸胍。

5、提供的鼻咽拭子或口咽拭子，拭子选用聚酰胺材质，柄部为非木质材料，折断点（鼻拭子：8公分断点，5公分断点。咽拭子：3公分断点、8公分断点）易于折断，一次性使用无菌采样拭子取得二类医疗器械证件。

6、管体为聚丙烯材质，管体透明，可视度好，底部为可立设计。

7、管帽为聚丙烯材质，采用螺旋内扣设计，密封性能好，再次闭合时不漏液。

8、采样管能耐低温（-80℃）。

9、采样管常温保存，有效期1年；采样拭子常温保存，有效期2年。

10、年预估采购量10000个