一、设计方案

本次项目的主要建设内容包括：

- 在1号楼门诊与急诊各建设1套智能安检机，其它楼宇共建设5套智能安检测温门。

- 在现有道闸基础上升级改造，与安康码对接，可实现人证比对、医保卡以及与安康码大数据核验。

- 在1号楼建设人员通道2套，分别提供行人与推车出口使用。

通过以上部署，能够对受控区域进行有效管控，所有进出受控区域的人员均需经过认证后方可通行，可以有效防止未授权人员随意进入受控区域，提升内部安全系数。此外，该系统可有效控制人员通行秩序，使得出入口通行井然有序，方便人员出入管理。

流程示意图

具体根据院方进行适度调整。

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X光机（含配套设备） | 2 | 台 |  |
| 2 | 安检门 | 5 | 台 |  |
| 3 | 单向通用摆闸加宽 | 2 | 台 | 左右闸机，通道1.4米 |
| 4 | 单向通用摆闸 | 2 | 台 | 左右闸机，通道1.1米 |
| 5 | 单向通用翼闸 | 4 | 台 | 左右闸机 |
| 6 | 闸机改装可扫身份证、安康码、医保卡 | 3 | 台 | 原闸机改装 |
| 7 | 出口三辊闸更改为入口三辊闸 | 2 | 台 | 原摆闸更改 |
| 8 | 施工安装、调试与配套围栏与材料等 | 1 | 定制 |  |

备注：1、采购内容中施工与配套材料其费用均包含在本投标报价中，投标人需综合考虑。

2、本项目是交钥匙工程，招标人清单中未列出的明细，请投标人根据所投产品综合考虑。

三、项目技术参数：

| 皖南医学院第二附属医院新增人员通道及安检机项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | X光机（含接物架） | - 通道尺寸：≥500mm×300mm（宽×高） 2. 外形尺寸：≤1590mm×760mm×1160mm（长×宽×高） 3. 传送带高度：≤670mm 4. X射线冷却/工作周期：油冷/连续 5. 设备的传送带承载能力应≥100kg 6. 设备可实时存储不小于800万幅图像。 7. 线分辨力：设备在0.22m/s、0.32m/s两种速度下正常工作时，能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.102mm（AWG38） 8. 穿透分辨力：设备在0.22m/s、0.32m/s两种速度下正常工作时，能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.254mm（AWG30） 9. 空间分辨力：设备在0.22m/s、0.32m/s两种速度下正常工作时，能够分辨最小线对直径1.0mm 10. 穿透力：设备在0.22m/s、0.32m/s两种速度下正常工作时，能够穿透不小于27mm厚的钢板 11. 输送带正反向运转位移：设备在0.22m/s、0.32m/s两种速度下正常工作时，输送带正向连续运转10min内，横向位移均应小于或等于1mm；输送带反向连续运转30s内，横向位移均应小于或等于1mm 12. 周围剂量当量率：设备在0.22m/s、0.32m/s两种速度下正常工作时，在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率≤1μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.5μSv/h 13. 泄漏剂量率：在距设备外表面5cm的任意处（包括设备的入口、出口处），X射线泄漏剂量率≤1μGy/h单次检查剂量：设备在0.22m/s、0.32m/s两种速度下正常工作时，单次检查剂量均≤5μGy 14. 接物架尺寸而与整机尺寸配套；接物架额定负荷≥240kg。。 15. 用户登录功能：设备应具有用户注册、编辑和删除功能，同时具备密码和指纹录入、编辑和登录功能(公安部检测报告证明) 16. 显示：不同物品显示不同颜色 - 17. 人包关联功能：设备能将X光机入口处的人脸和包裹照片与该包裹的X射线图像关联保存 18. 设备异常故障报警功能：设备应具有异常报警提醒功能，报警应能以图标和文字形式在过包界面进行提示 19. 预览界面出口划线标识功能：设备应具有预览界面出口划线标识功能，应能通过预览界面上的出口划线标识判断包裹到达出口的位置(公安部检测报告证明) 20. ★设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别并红色方框圈定、声音报警：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、枪支（仿真手枪、仿真步枪、仿真子弹、仿真枪弹夹、仿真枪套筒、仿真枪枪管、仿真枪握把） 3、警用器械（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 (提供证明材料) - 21. ★智能节能功能：设备应能通过入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送装置应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。(提供证明材料) | 台 | 2 |
| 2 | 测温安检门 | 1. 显示屏规格 前后7寸LCD屏 2. 运输重量 小于90KG 3. 工作温度 -10℃─55℃ 4. 工作湿度 95%，无冷凝 5. 测温精度 ±0.5℃ 6. 外接电源 187V～242V，50/60Hz 7. 工作频率 根据安装环境自行调节 8. 外形尺寸 (mm)2287(高)x916(宽)x666(深) 9. 通道尺寸 (mm)2005(高)x730(宽)x600(深) 10. 输出接口 两侧门板各有1个RJ45网口、1个2路RS485报警输出 11. 非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试 并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃； 12. 人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，进行防疫初筛； 13. 联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用；金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 14. 门体显示：采用前后双7寸液晶屏显示，用于客流和报警数据及人体温度展示，前后显示界面可进行切换； 15. ★多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位。每个区域255级灵敏度等级调节；(提供证明材料) 16. 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 17. 具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警 18. 超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 19. 开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 20. 双侧供电：支持两边联网供电，方便现场走线。 | 台 | 5 |
| 3 | 单向通道摆闸（加宽） | 左右闸机，通道1.4米 |  |  |
| 4 | 通用摆闸 | - 闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2. 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用拉丝不锈钢，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤200mm，高≥1020mm，通道宽度尺寸支持550mm~1400mm配置 3. 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 4. 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求，可稳定运行于室外场景 5. 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 6. 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持断电自动开门功能 7. 闸机通道应具备防水浸功能，通道在底部积水情况下可正常运行，最大水浸高度不小于150mm（以产品底部为基准） 8. 闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，满足时段管控的需求，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 9. 闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s，每分钟最大通达通行人数不低于50人 10. 闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯、IO信号联动等报警提示，同时可上传报警事件 11. 闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 12. 闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于50mm 13. 闸机通道编码系统转动精度控制最大精度达到5度，可实现门翼转动位置的实时监测 14. 闸机通道应满足防冲要求，满足机芯保护要求；当门翼受到外力冲撞后，可以迅速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下） 15. ★闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位(提供证明材料) 16. 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 17. 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 18. 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 19. 闸机通道主机可扩展读卡器、二维码、人脸识别组件、指静脉、显示屏等设备集成，可实现多种认证方式组合应用，支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 20. 闸机通道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于2个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个(提供证明材料) | 台 | 2 |
| 6 | 单向通道摆闸 | 左右闸机，通道1.1米 |  |  |
| 7 | 无刷通用摆闸 | 1. 闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2. 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用拉丝不锈钢，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤200mm，高≥1020mm，通道宽度尺寸支持550mm~1400mm配置 3. 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 4. 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求，可稳定运行于室外场景 5. 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 6. 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态，支持断电自动开门功能 7. 闸机通道应具备防水浸功能，通道在底部积水情况下可正常运行，最大水浸高度不小于150mm（以产品底部为基准） 8. 闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，满足时段管控的需求，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 9. 闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s，每分钟最大通达通行人数不低于50人 10. 闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯、IO信号联动等报警提示，同时可上传报警事件 11. 闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 12. 闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于50mm 13. 闸机通道编码系统转动精度控制最大精度达到5度，可实现门翼转动位置的实时监测 14. 闸机通道应满足防冲要求，满足机芯保护要求；当门翼受到外力冲撞后，可以迅速恢复到正常状态，恢复时间不超过3s（通道内无人的情况下） 15. ★闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位(提供证明材料) 16. 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 17. 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 18. 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 19. 闸机通道主机可扩展读卡器、二维码、人脸识别组件、指静脉、显示屏等设备集成，可实现多种认证方式组合应用，支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 20. 闸机通道物理接口应满足TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于2个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于4个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于1个，报警输出接口不少于2个，电锁输出接口不少于2个，事件输入接口不少于2个(提供证明材料) | 台 | 2 |
| 9 | 单向通道翼闸 | 左右闸机，通道0.6米 |  |  |
| 10 | 无刷通用翼闸 | 1. 闸机通道采用厚度不低于1.5mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 2. 闸机通道应为翼闸箱体，门翼活动部位采用非金属材料，箱体尺寸：长≥1400mm，宽≤300mm（最宽处），宽≤120mm（最窄处），高≥1010mm 3. 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 4. 闸机双风扇设计，实现更好的散热及防凝露效果 5. 闸机通道应支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电 6. 闸机通道应满足在底部积水（最大水浸高度不小于150mm）的情况下正常使用，以提升设备应对暴雨积水的情况 7. 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 8. 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 9. 闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 10. 闸机通道门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.4 s；闸机通道通行速度需能满足20≤每分钟通行人数≤60 11. 闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 12. 闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 13. 闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，最小检测距离30mm 14. ★闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位(提供证明材料) 15. 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 16. 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 17. 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 18. 闸机通道主机应支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储 19. 闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个(提供证明材料) | 台 | 4 |
| 12 | 遥控器 | 1、遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多6个通道，一个通道最多支持32个遥控器，空旷条件下遥控距离可达30m。 2、遥控器包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开 3、发射频率：868MHz； 4、尺寸 ：80mm*36mm*20mm； 5、供电方式：碱性锌锰层叠电池 23A12V； | 个 | 4 |
| 14 | 原有设备改造 | 出口三辊闸更改为入口三辊闸 | 台 | 2 |
|  | 安康码改造 |  |  |  |
| 13 | 闸机加装可扫身份证、安康码、医保卡 | 1. 大数据可视面板展示：首页数据展示，进出人员人数统计，实时人员体温展示； 2. 布控管理：布控策略、预警记录、异常人员微信推送相关责任人； 3. 体温预警：体温预警设置、体温预警记录； 4. ★通行记录：通行记录，可生产通行报表，数据可以导出(提供证明材料)； 5. 名单管理：员工管理、岗位管理、黑名单管理、更新列表管理、人脸名单审核列表； 6. 设备管理：设备管理 权限管理：可设定多级权限，如市级、区级、街道 7. 管理员管理：管理员管理、角色管理。 8. 系统管理：系统设置、日志管理。 9. 测温精度：±0.3 （℃） 10. 测温距离：≤0.5米 11. 温度检测：支持体温异常报警（阀值可设） 12. 可采集和存储人脸图像。支持断网条件下，抓拍记录及照片本地缓存。 13. 识别成功后，可将人脸图像推送至手机端。 14. 支持低照度人脸识别，在环境光为0.1lux下可正常检测并识别人脸。 15. 具有人脸活体检测功能。 16. 能设置人脸识别性能控制参数。 17. 支持动态人脸检测，跟踪框在画面内持续跟踪。 18. 支持戴口罩也能识别。 19. 补光功能：可通过人体感应装置，自动打开补光灯。 20. 人脸识别距离：0.3-2米范围内，可调节。 21. 黑白名单设置：支持黑白名单设置。 22. 提示功能：人脸识别终端界面支持直观显示人脸识别结果，出现陌生人，照片等情况均会产生异常提示。 23. 支持最多50000张人脸库；支持多个布防时间段设置； 24. 支持：强光、逆光、星光各种恶劣环境下的有效识别； 25. 支持最大100000条记录可存可导出，方便回溯； 26. 接口：USB口：1个2.0，继电器开关量接口;1个，韦根接口：2个，以太网络接口：支持10M/100M自适应以太网，电源12V/3A 27. 需要与安徽省安康码防控防疫健康大数据对接。 | 台 | 3 |
|  | 其它项 |  |  |  |
| 14 | 闸机配套施工与围栏辅材 | 所有闸机安装施工与调试及配套辅材、围栏等 | 项 | 1 |