一、项目基本情况

1.项目名称：皖南医学院第二附属医院临床学院智慧教室改造项目

2.预算金额：23万元；

3.项目工期：30天；

二、项目需求

2.1概述

本次项目拟规划对原有2间基础实验室进行整体改造（面积约64m²左右），主要涉及系统有：信息化教学部分、互动教学部分、环境改造部分等，主要布局如下：

原有房间格局                         改造后布局

2.2实现功能

通过本次项目改造升级后主要实现如下功能：

- 信息化部分：

显示及扩声部分：实现对日常多媒体教学的正常使用，显示部分采用高清投影机方式满足高清画面的输出显示，扩声系统采用数字红外扩声系统，满足日常教学的同时具备兼容原有4号楼大教室的扩声系统，具备话筒在任何一个教室都能兼容使用。

云录播采集部分：老师教学课件电脑采用软采模式支持3840*2160及自适应，需与视音频同步，同时能够将教学资源对接至院内现有智教云平台软件（分布式录制系统）系统中，实现在同一平台下的资源应用及管理。

互动教学部分：通过互动教学系统主要实现与皖南医学院、弋矶山医院实时互动教学，实现临床一体化教学的医教协同，要求高清交互摄录主机能够实现与使用方现有智教云平台软件（分布式录制系统）平台系统软件实现无缝对接。

- 环境部分：

要求将原来2间中间墙体进行拆除，满足约36人左右的教学人数，顶面要求600*600矿棉吊顶，矿棉板吊顶具有吸音好、后期维护简单等优点，墙面采用穿孔长城板，具体颜色需施工前提供样品确认，地面原有瓷砖利旧，中间拆除后的部分进行相近颜色瓷砖找补修复。安装部分要求新铺设1组电源线用于3P柜式空调供电（整体房间电力增容不包含在内，由甲方负责）。

注：▲部分不满足扣分，★部分不满足做无效投标。

| 序号 | 名称 | 技术描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信息化教学部分 |  |  |  |  |
| 1）显示部分 |  |  |  |  |
| 1 | 激光超短焦投影机 | 1、光源技术：DLP+纯激光技术光源，内嵌式内反射镜技术；光源寿命≥25000小时。 2、亮度及分辨率：亮度ISO≥4000流明，标准显示分辨率1280×800；对比度≥50000:1。 3、投射比：≤0.233，即80寸白板镜头到画面的距离≤41cm。 4、镜头设计：镜头居中设计，可投射画面：80~150英寸。 5、具备自动吊装，画面分割功能，画面翻转功能。 6、终端接口：HDMI输入插口*2；USB输入插口*2；RJ45网络插口*1；电脑输入插口*2；RS232控制端口*1；音频输入左插口*1，音频输入插口*1；S-视频输入插口*1。 | 1 | 台 |
| 2 | 一体化推拉组合绿板（含120寸幕布） | 1、结构：上下推拉结构，外框和轨道一体化设计，左侧上下推拉，右侧预留安装幕布（右侧120寸幕布，16：10），封闭式防尘轴承，保护链条不脱链；书写板下边框有通长拉手，方便上下推拉。 2、材质：采用国际知名品牌--原装进口—搪瓷绿板（提供进口材料证明），冷轧钢基板厚度0.4mm，以滚筒方式涂上珐琅绿色面层，摄氏700度的高温烘烤，总厚度≥0.4mm；表面附有无色透明保护膜，表面光滑、易写易擦，不反光、耐刮、耐磨、抗化学性、不变形、不打滑、粉尘少，整板无拼接。 3、尺寸：左侧上下推拉，右侧预留安装幕布，整体尺寸长4米，高度根据幕布尺寸定制。 4、采用黑板专用环保双组份聚氨酯胶水，粘合强度高，不易脱胶，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》，提供权威机构出具的检测报告复印件。 | 1 | 套 |
| 3 | 教学电脑 | ≥I5/≥8G/≥256G固态硬盘/≥1G独显/≥21.5显示器 | 1 | 台 |
| 4 | 高清智能控制终端 | 1、采用一体化结构设计，安装方便，维护更加简单。 2、设备电源输出具有延时断电功能，保证投影机充分散热，有效延长投影机使用寿命。 3、内置数百款投影机、液晶大屏控制码，安装时通过8位拨码开关选择投影机控制码无需写码，永不丢码。 4、串口和红外两种方式控制投影机，适应各种不同的投影机。 5、前置笔记本VGA、HDMI、音频、话筒、网络、USB、220V电源输出等接口。 6、支持在线更新中控程序，方便以后功能升级和更改。 7、开关电源90V—240V宽电压适应，电压波动不影响中控使用，整机功耗小于4W，适应常年连续工作要求。 8、设备输出电源和幕布电源采用不同接口，有效防止插错电源，中控关机后输出电源的相线和零线全部切断，确保安全。 9、可配置1路2.4G无线语音教学话筒，话筒带有激光教鞭和PPT无线翻页功能，开机自动连接方便老师语音教学，支持多媒体系统关闭状态下，开话筒仍可语音教学。 10、内置HDMI 3×1切换器，VGA 3×2切换器，音频3×1切换器，网络1×2分配器，USB 1×2分配器。 11、支持1080P的HDMI或1080P的VGA信号传输。 12、支持开关讲台门联动开关中控，配合带电子感应讲台使用。 13、1路电子锁控制接口，配合带电子锁讲台使用。 14、1路外接校园IC卡刷卡器接口，可外接校园卡读卡器，实现插卡即用拔卡即走。 | 1 | 台 |
| 2）云录播采集 |  |  |  |  |
| 1 | 4寸高清摄像机 | 1、视频输出支持1920×1080，分辨力不小于1100线（以公安部检验报告为准） 2、支持4倍光学变倍，16倍数字变倍 3、支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux（以公安部检验报告为准） 4、信噪比≥56dB，网络延时不大于110ms（以公安部检验报告为准） 5、网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部检验报告为准） 6、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准） 7、支持宽动态、数字降噪、强光抑制功能（以公安部检验报告为准） 8、水平手控速度不小于60°/S，产品定位准确度小于等于0.1°。支持水平0-350°旋转，垂直-20°-90°旋转（以公安部检验报告为准） 9、支持300个预置位，支持8条巡航扫描，支持32条模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 10、产品应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 11、支持三码流同时输出,支持码流平滑设置（以公安部检验报告为准） 12、支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测（以公安部检验报告为准） 13、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，8kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃。 14、具备较好的电源适应性，支持POE供电且电压在DC12V±25%范围内变化时，设备可正常工作。 15、具有1个RJ45网络接口、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。 ★16、要求所投设备能够实现与使用方现有智教云平台软件（分布式录制系统）平台系统软件实现无缝对接，方便在同一平台下的管理与应用，提供原厂对接承诺函并加盖原厂公章，无可对接承诺函的作无效标处理。 | 2 | 台 |
| 2 | 互动音频处理器1 | 1、支持2路平衡式麦克风输入，支持48V幻象供电，采用凤凰端子； 2、支持1路外接无线麦输入，采用3.5mm耳机接口； 3、支持2路线路输入，采用3.5mm耳机接口； 4、支持3路线路输出，采用3.5mm耳机接口； 5、支持1个USB2.0 A型接口，支持双向音频数据传输，也可外接配置电脑，进行可视化软件配置； 6、支持2个话筒输入音量调节旋钮； 7、支持1个RS-232串口，可外接控制终端； 8、支持1个RESET按键，用于恢复默认出厂设置； 9、支持全频带全双工自适应回声消除技术，回音消除尾音长度：≥512ms；（提供权威检测机构出具的检测报告） 10、支持全频带动态自适应降噪技术，降噪电平最高达18dB；（提供权威检测机构出具的检测报告） 11、信号处理延时：<8ms；无故障运行时间(MTBF): ≥60000小时；（提供权威检测机构出具的检测报告） 12、设备支持机壳接地，具有明显的接地标识； | 1 | 台 |
| 3 | 拾音吊麦 | 1、传感器类型：Φ24背极式驻极体电容极头； 2、电路特征：JFET阻抗变换；电子平衡； 3、指向性：360度全向拾音，拾音半径可达8米； 4、频响： 50Hz-20kHz； 5、灵敏度： -44±3dB (0dB=1V/Pa@1kHz)； 6、输出接口：迷你XLR-3公型； 7、尺寸：球形(直径:53MM)； 8、供电方式：48V幻象电源； 9、安装方式：悬挂安装； | 2 | 只 |
| 4 | 云录播平台系统（软件）--VGA采集模块 | 1、分辨率：支持3840*2160及自适应，需与视音频同步，延时＜300ms;采用动态矢量算法，通过驱动底层采集数据信号；滚动屏幕画面时无拖尾现象，最终生成的课件教师计算机屏幕部分能够达到高清，无失真现象； ▲2、提供屏幕采集著作权复印件并加盖原厂公章。 ★3、要求所投设备能够实现与使用方现有智教云平台软件（分布式录制系统）平台系统软件实现无缝对接，方便在同一平台下的管理与应用，提供原厂对接承诺函并加盖原厂公章，无可对接承诺函的作无效标处理。 | 1 | 台 |
| 5 | 云录播平台系统（软件）--录制模块 | 1、可通过课表对接，按照课表录制课件； 2、支持自定义录制任务管理：支持录制任务的查询、添加、自动审核、取消； 3、支持对录制任务的执行情况跟踪：包含录制异常、已过期； 4、在网络断开的情况下，支持断网自动续存功能，断网期间可通过图片插入补录，形成完整的视频文件。 ▲5、连堂期间，电脑未开情况下，支持图片插入补录，形成同步完整的三画面视频。（提供相关软件截图并加盖原厂公章证明） ▲6、为解决教室或教室多摄像机直播和录制问题（超过2个以上），要求可根据教室摄像机数量进行三画面直播和多画面录制，三画面直播和点播时要求可自定义选择摄像机和课件画面组合。（提供相关软件截图并加盖原厂公章证明） 7、为解决学校课表异常或课表未对接时，教室需要录制问题，可通过互动课堂教学系统或轻课件软件登录后自动进行录制，保证教室端视频录制完整性。 ★8、要求所投设备能够实现与使用方现有智教云平台软件（分布式录制系统）平台系统软件实现无缝对接，方便在同一平台下的管理与应用，提供原厂对接承诺函并加盖原厂公章，无可对接承诺函的作无效标处理。 | 1 | 台 |
| 3）互动部分 |  |  |  |  |
| 1 | 高清交互摄录主机 | 1、视频输入：至少具备3路本地视频输入接口，1路HDMI视频输入接口，最大支持4KP30接入、1路3G-SDI视频输入接口、1路DVI-I输入接口，同事兼备VGA和HDMI接入。支持输入信号自适应。 2、视频输出：至少具备3路本地视频输出接口，1路VGA，1路HDMI-1（同源输出），1路HDMI-2（最高输出4KP60）。 3、音频输入接口：至少具备4路音频输出接口，1路3.5mm Audio In，1路3,5mm Line In，1路端子 Line In、1路HDMI输入。 4、音频输出接口：至少具备2路音频输出接口，1路3.5mm Audio Out、1路HDMI输出。 5、网口：至少具备一个10M/100M/1000M/自适应RJ45网口。 6、接口：至少具备3个USB接口，1个前置USB3.0接口，2个后置USB2.0接口，支持1个458接口可控制云台 7、按键：至少具备2个外置按键，支持一键录制、待机控制等功能。 8、指示灯：应支持通道指示灯，电源指示灯和WIFI指示灯。 9、遥控设备：应支持红外遥控器操作设备，鼠标操作设备 10、编码格式：应支持H.264、H.265编码格式，编码分辨率CIF~4K可设，码率32Kbps~16Mbps可设 ▲11、IPC接入：至少支持接入不小于4路IPC通道，支持IPC预览和录像存储，提供检测报告并加盖原厂公章。 12、需要支持AAC等编码格式，采样率为48KHz ▲13、存储设备：至少具备1个硬盘，应保证支持1TB容量，支持计划录像和手动录像，并直接手动截图，提供检测报告并加盖原厂公章。 14、本地回放：应该支持常规录像回放，标签录像回放，外部文件回放和图片回放。 15、应支持USB外部存储介质录像导出功能（可支持大于2TB移动硬盘），支持通用播放器播放。 16、应该支持图像中叠加文字、数字等信息。 17、应该支持局域网内设备间的一对一音频互动功能，另外三方可旁听。 18、应支持对本地输入通道和远程输入通道画面进行预览投屏，可控制任意通道投屏到任意输出。 ▲19、应支持对本地输入通道和远程输入通道进行画面融合，支持1画面~5画面的融合，支持画中画模式和画外画模式融合，提供检测报告并加盖原厂公章。 20、应支持对6个音频输入5个音频输出进行灵活的混音配置。 21、应支持在IE等浏览器上查看系统视频画面。 22、应支持在WEB上和设备进行对讲。 23、应支持远程搜索录像、远程回放并下载录像片段，支持远程搜索预览图并下载。 24、应支持远程配置设备参数，支持远程对设备进行维护操作。 ▲25、应支持DHCP自动获取IP地址，支持PPPoE拨号，支持SADP在线设备发现协议，提供检测报告并加盖原厂公章。 26、应支持接入无线网络，并可保存多个无线AP的连接密码，支持显示无线连接状态。 ▲27、应支持接入云服务，支持在云上远程预览、远程点播、远程对讲等操作，提供检测报告并加盖原厂公章。 28、应支持RTMP直播功能。 ★29、要求所投设备能够实现与使用方现有智教云平台软件（分布式录制系统）平台系统软件实现无缝对接，方便在同一平台下的管理与应用，提供原厂对接承诺函并加盖原厂公章，无可对接承诺函的作无效标处理。 | 1 | 台 |
| 2 | 手术示教培训综合软件--授权点 | 1.软件支持无线连接。 2.支持手术室静音投屏。 3.视频路由：支持视频预览/云台控制/抓图/对讲/一键启动录像，可统一切换本地及远端视频源到不同显示器，可设置手术室内静音输出。 4.支持视频上墙、语音对讲。 5.画面融合：支持画中画等多种视图模式的画面融合录像及展示。 6.支持画面调焦、变倍、云台。 7.支持本地客户端音量的调节。 8.支持视频全通道的录制。 9.支持视频预览画面选择，可全屏、四分屏等多种选择，提供最佳视觉观看比例。 10.支持设备录像的点播。 11.支持跨设备直接投屏。 | 1 | 点 |
| 3 | 互动控制终端 | 1、≥10.1英寸安卓平板电脑 2、屏幕：≥1920x1200FHD 全高清IPS 3、操作系统：≥安卓8.1 4、处理器：≥高通 SD450 64位 八核1.8GHz（最低主频1.8G） 5、内存：≥3GB 6、存储：≥32GB 7、网络连接：WLAN 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHZ | 1 | 台 |
| 4）扩声部分 |  |  |  |  |
| 1 | 数字红外无线系统主机 | 1、系统采用数字红外音频传输及控制技术； ▲2、红外传输副载波符合IEC 61603-7数字红外国际标准，DQPSK数字调制/解调技术；需提供相关证明文件加盖公章。 3、≥2个RJ45接口，用于连接数字红外接收器，需支持2只无线麦克风同时讲话； 4、内置功放,具有不少于4个扬声器接口，输出功率≥60 W×2（8 Ω）； 5、≥2路USB接口，一路USB口用于连接麦克风充电座或有线麦克风进行音频传输；USB Link功能可以通过USB线连接到电脑实现数字信号的无损录音，可将流媒体音频信号直接输入到本系统，实现无损音频传输，可配合数字红外无线麦克风实现PPT翻页功能； 6、需支持有线麦克风与2个无线麦克风同时讲话，也可支持打开无线麦克风自动静音有线麦克风。 7、≥2路线路输入，需支持一路麦克风输入，并可提供幻象电源；≥2路线路输出； 8、需具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制； 9、需具有OLED显示屏，显示主机状态、设置系统时的菜单显示及全局音量调节； 10、需支持话筒灵敏度、线路输入音量、高低音及啸叫抑制等调节功能； 11、需具有音乐或语音选择模式、童锁设置及语言设置等功能； 12、为了更清楚的表现出主体声音，需具有线路声音自动衰减功能设置，即麦克风有声音触发时，背景声音降低； 13、多重警报触发功能：· (1)通过主机报警开关、中控系统，或颈挂式麦克风，均可触发报警，满足客户差异化的部署环境； (2)警报触发后，可以向中控系统发送警报状态，也可以控制电平输出，便于连接继电器或第三方的警报装置，扩展性极强；· (3)教师可通过颈挂麦，轻而易举且悄无声息的触发警报，保持突发现场的同时，又将警报信息传递给校园安保中心或相关单位； ▲14.频率响应（麦克风-主机）100Hz～20kHz；信噪比（麦克风-主机）≥90 dBA；总谐波失真（麦克风-主机）≤0.05%；动态范围（麦克风-主机）≥85dB；提供国家认可的机构出具带 CNAS 或 CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章。 ★8、要求所投设备能够实现与使用方现有数字红外无线系统主机实现无缝对接，方便在同一场景下的应用，提供原厂对接承诺函并加盖原厂公章，无可对接承诺函的作无效标处理。 | 1 | 台 |
| 2 | 数字红外接收器 | 1、数字红外音频传输及控制技术； ▲2、不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境；提供官方网站带网页链接和截图加盖公章。 3、接收频点可调； 4、接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°; ▲5、辐射距离≥25米；用麦克风在距离数字红外接收器25米处发言，主机收听音频信号，要求无明显“嗒嗒”声，提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖公章. 6、≥1个RJ45接口，用于连接RJ45延长网线； | 1 | 台 |
| 3 | 数字红外无线麦克风 | 1、红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便； 2、不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境； 3、扩展性能强，支持外部音频输入（Ø 3.5 mm AUDIO IN），与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意； 4、需具有麦克风音量调节、话筒频点设定及话筒灵敏度设置； 5、当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射，达到智能管理电量； 6、为了满足互动教学，需支持开启PTT(Push To Talk)功能，按住一键开启话筒，松开后话筒即关闭； 7、可实现远程控制PPT翻页及内置激光笔功能； 8、轻巧美观，多种使用方式灵活选择：可手持、颈挂或置于上衣口袋； 9、发射角度：垂直0°～90°，水平120°； 10、内置可充电锂电池，持续发言时间≥7小时； ▲11、具有良好的对灯光的抗干扰性；测量数字红外无线麦克风对节能灯灯光的抗干扰。提供国家认可的权威机构出具的检测报告扫描件加盖公章。 12、需支持USB口充电（兼容手机充电器）或插入充电座充电; ▲13、无线麦克风自带电子锁锁口，可搭配电子锁底座进行话筒安全管理；提供蓝牙扫码开锁手机App（含Android和IOS）软件著作权证书复印件加盖公章。 | 1 | 只 |
| 4 | 壁挂式音箱 | 1、两路低音反射式扬声系统，高强度注膜树脂壳体； 2、技术参数要求：频率响应： 65 Hz-20 kHz；定阻输入：8 Ω；额定功率：≥40 W；灵敏度：≥90dB； 3、可垂直及水平安装，配备安装支架； 4、与主机为同一品牌； | 2 | 只 |
| 5 | 有线麦克风 | 1、可拆卸麦克风，麦克风长度可选； 2、需内置充电底座，可对2支无线麦克风同时充电； 3、需带1根音频用于连接主机传输音频； 4、需具有1个麦克风开/关按键； 5、具有1个USB接口，可使用适配器为充电座供电； | 1 | 台 |
| 5）其他部分 |  |  |  |  |
| 1 | 讲台 | 1.规格尺寸：≥长1180mm 宽730mm 高980mm； 2.讲台全部选用优质冷轧钢板（光洁平整无锈迹），表面经去尘、除油、陶化上膜后采用自动静电喷塑处理、光洁度好，塑层厚度均匀、抗冲击，经久耐用、美观大方，边角圆弧过渡，无尖锐，防止碰伤学生； 3.讲台采用上下分体式设计，运输方便，讲台后柜设检修门，带百叶窗孔通风散热孔，讲台设备调试门（前门），电脑主机和光驱开关门一张，方便老师操作及使用； 4.讲台采用钢木结合，高贵大方，采用实木扶手，方便使用者扶握； 5.支持17-22寸液晶显示器安装，讲台显示器为固定式11度，拉杆式设计，可十个档位调节不同的高度，观看角度更符合人性化设计，防尘防盗； 6.面板需采用全自动数据三维密封条浇注机点胶处理，对显示器设备起到有效的防水防尘技术； 7.右侧设展台抽屉，支持各种展台的放置，预留读卡器位置，可选配电子锁安装，整个讲台全部用通用锁，方便老师使用及管理； 8.讲台桌面右上角有活动可拆卸面板，此面板上可集中安装中控、电源插座、过线板等； 9.讲台内带有固定线孔位，可对柜内所有设备线进行固定，使柜内线条井然有序。 | 1 | 台 |
| 2 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线 | 400 | 米 |
| 3 | PVC管/槽 | PVC管/槽 | 150 | 米 |
| 4 | 24口交换机 | 1、整机交换容量≥330Gbps，包转发率≥80Mpps；以官网最小值为准 2、提供千兆电接口数≥24，千兆光接口数≥4 3、支持静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3 4、支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，也就是说，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用。 | 1 | 台 |
| 5 | 梯形可移动桌椅 | 1.面板：采用优质三聚氰胺板； 2.所有面板前后材质、颜色均匀一致，含脚轮。 | 36 | 座 |
| 6 | 可移动座椅 | 1.椅架：椅架圆方管，静电喷涂架子，椅架沙黑、沙灰、沙白三色可选； 2.连接结构：铝合金连接件、椅子可连接可全折叠； 3.靠背：尼龙塑料背、采用透气中网布，布料颜色可多选定制； 4.脚轮：活动万向尼龙轮，方便收纳推动。 | 36 | 把 |
| 7 | 辅材 | 根据现场情况配置 | 1 | 项 |
| 二、环境改造部分 |  |  |  |  |
| 1 | 环境改造 | 1、原有墙体拆除，垃圾清运。 2、四周墙面新做长城板装饰。 3、顶面新做600*600矿棉板吊顶。 4、地面利旧。 5、安装部分：配套600*600格栅灯及开槽暗埋管路部分。 6、不含电力增容部分（用甲方负责）。 | 62 | m² |
| 2 | 休闲沙发1 | 优质三人位沙发 | 1 | 套 |
| 3 | 3P柜式空调 | 3P柜式空调，含铜管辅材及安装。 | 1 | 台 |