## 一次性无菌留置引流导管及辅助装置参数

1.主要配置为引流导管、导丝、穿刺针和扩张管。其他配置为蝴蝶夹、导丝导入器、海绵刷、矫直器、棉球、敷料贴、引流袋、缝合针线(弯)、缝合针线(直)、手术刀、纱布、小单、中单、孔巾、注射器、注射针头(6#、9#)、肝素帽、三通阀、封堵帽、扎带组成，必须配置完整，方便使用。

*2.具体要求：A.弯型单腔、双腔导管要求：圆锥形尖端设计，管体在X线下显影，刻度清晰，方便医生判断插管位置；聚氨酯显影硬料，防退管；标准医用鲁尔接头设计，可任意与其他引流器械连接。B.直型三腔导管要求：聚氨酯显影材料；头部采取封闭圆盾处理，引流孔采用360°密集小孔设计，防止再生组织进入，确保引流顺畅及拔罐安全；三腔设计，形成主腔，冲洗腔和气腔。要求规格：8.5F、9.0F、9.5F、10F、11F、12F	任选。

3.导管采用进口医用级弹性聚氨酯材料制成，柔韧材质，抗弯折，密集小圆孔设计，可分离内套管，快速的持续负压引流，减少组织损伤；适用于体内积液、积脓、积气的留置引流，可长期留置（30天）。

*4.三种类型均提供样品。

5.年用量：30套

6.预算单价：445元